SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP9

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Sommaire

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

2	Environnement de fonctionnement

3	Installation

4	Installation de la licence de mise à niveau

Remarques sur l'utilisation

# 5	Nouveautés

# 6	Problèmes connus et remèdes

6.1	Problèmes

6.2	Langues

6.3	Généralités sur la communication

6.3.1	Communication multi-maître

6.4 	  Compatibilité des projets

7	Utilisation de la fonction de forçage

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

- Microsoft Windows XP (Service Pack 3, 32 bits uniquement) ou Windows 7 (versions 32 et 64 bits)

- Ordinateur personnel (PC) capable d'exécuter un des systèmes d'exploitation ci-dessus (voir les spécifications de Microsoft pour plus d'informations)

- Au moins 350 Mo d'espace libre sur le disque dur

- Activation des petites polices et résolution d'écran minimale de 1024 x 768 pixels

- Toute souris prise en charge par Microsoft Windows

- Pour communiquer avec le S7-200 :

–	Câble PC/PPI connecté à votre port USB

–	Câble PC/PPI connecté à votre port de communication série (PC COM1 ou COM2)

–	Processeur de communication (CP) et câble d'interface multipoint (MPI)

–	Module d'extension modem EM241

–	Module d'extension Ethernet CP243-1 ou CP243-1 IT

- Support de carte pour STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 avec Windows XP SP3 (32 bits) et Windows 7 (32 bits et 64 bits) :

–	CP5512	pris en charge

–	CP5611	pris en charge

Le périphérique d’interface PG/PC défini CP5611(PPI) n’est pas pris en charge lorsqu’il est installé sous Windows 7 64 bits. Vous pouvez choisir à la place le CP5611(MPI) ou le CP5611(PROFIBUS). L’interface CP5611(MPI) peut être utilisée pour tous les débits en bauds, à l’exception de 9,6 Kbits/s. L’interface CP5611(MPI) peut être utilisée pour tous les autres débits.

–	CP5613	non pris en charge

–	CP5614	non pris en charge

- Configuration de l’interface PG/PC avec le système d’exploitation Windows 7 64 bits

Le format des noms de périphérique dans la version 64 bits de l’interface PG/PC a changé par rapport à la précédente interface 32 bits PG/PC décrite dans le manuel système et dans les rubriques d’Aide. Dans la version 64 bits, les noms des périphériques ont adopté le format suivant : <Périphérique.Protocole.NuméroInstance>, où « Périphérique » est le nom du périphérique, par exemple « câble PC/PPI », « Protocole » est le protocole de communication comme « PPI » ou « MPI », et « NuméroInstance » est un numéro de 1 à n (généralement 1, à moins que vous n’ayez plusieurs périphériques du même type installés).

      Problèmes d'installation avec SIMATIC NET
Si la version V6.2 ou une version antérieure de SIMATIC NET est installée sur votre ordinateur, vous recevrez peut-être le message d'erreur suivant pendant l'installation :  
"Erreur grave dans la composante SIMATIC NET sntieno.dll"
"Echec de l'installation du protocole siem_isotrans avec le code d'erreur hr=0x80070430"

Procédez comme suit si cette erreur survient :
1. Terminez l'installation et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
2. A l'aide de la fonction Ajout/Suppression de programmes, désinstallez le logiciel et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
3. Réinstallez le logiciel. Cette fois, vous ne recevrez pas de message d'erreur.

- Les modules d'extension intelligents peuvent être placés à toute position de module correcte (si le microprogramme de la CPU est de version 1.21 ou plus). Pour les systèmes contenant un microprogramme antérieur qui prend en charge les modules intelligents, reportez-vous à la mise à jour Internet 9261022. Cette mise à jour destinée aux microprogrammes CPU antérieurs requiert fondamentalement que tous les modules d'extension intelligents soient placés en groupe à côté de la CPU. Ainsi, aucun module TOR ou analogique n'est autorisé entre la CPU et le groupe de modules intelligents.

Modules intelligents actuellement disponibles :

–    EM277 PROFIBUS-DP

–    Module modem EM241

–    Module de positionnement EM253

–    Module CP243-1

–    Module CP243-1 IT Internet

2	Environnement de fonctionnement

Pour pouvoir installer et utiliser le logiciel STEP 7-Micro/WIN sous Windows XP, vous devez au moins vous être identifié comme utilisateur avec pouvoir.

Pour pouvoir installer et utiliser STEP 7/Micro/WIN sous Windows 7, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur.

Nous vous recommandons de désactiver le mode de veille (sommeil) lorsque vous utilisez STEP 7-Micro/WIN. En effet, la mise en veille alors que des liaisons en ligne sont établies ou que STEP 7-Micro/WIN accède à des projets par l'intermédiaire d'un réseau peut entraîner les erreurs suivantes :

- coupure involontaire des liaisons en ligne,

- perte de données dans tout projet ouvert qui a été ouvert via un réseau PC.

Pour éviter ces erreurs, définissez les options d'économie d'énergie pour le système d'exploitation dans le panneau de configuration de Windows à "déclenchement manuel". Cela garantit que la mise en veille n'est pas automatiquement déclenchée par une temporisation. Ne déclenchez pas la mise en veille manuellement pendant une tâche de communication (voir ci-dessus).

STEP 7-Micro/WIN version 4.0 a été testé sous les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows XP avec SP3 (version 32 bits)

- Windows 7 (version 32 bits)

- Windows 7 (version 64 bits)

Seules les versions V4.x de STEP 7-Micro/WIN peuvent accueillir une liaison simultanée à PC Access S7-200 V1.x.  Ainsi, vous ne pouvez pas établir de communication dans
STEP 7 Micro/WIN V3.x et dans PC Access S7-200 V1.x simultanément.

Remarque : Si vous constatez un fonctionnement instable ou des blocages de programme inexpliqués, examinez les paramètres BIOS de votre ordinateur et vérifiez que la fonction "hyper threading" est désactivée. Pour résoudre d'autres situations, réinitialisez votre PC avant de relancer l'application.

3	Installation

1.  Fermez toutes les applications, barre d'outils MS-Office comprise.

2.  Insérez le CD STEP 7-Micro/WIN dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation (Setup) démarre automatiquement si vous n'avez pas désactivé l'option de démarrage automatique. Vous pouvez démarrer le programme Setup manuellement en double-cliquant sur le fichier "Setup.exe" situé sur le CD.

3.  Suivez les instructions affichées pour mener à bien l'installation.

Remarque : Vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur pour installer STEP 7-Micro/WIN sous un système d'exploitation Windows XP ou 7.

Remarque : Lorsque vous installez STEP 7-Micro/WIN, le programme d'installation vous demande d'indiquer un répertoire de destination. Il est recommandé de désinstaller toute version antérieure de STEP 7-Micro/WIN avant d'installer la nouvelle version. Servez-vous de la fonction "Ajout/Suppression de programmes" du panneau de configuration pour désinstaller les versions précédentes.

4	Installation de la licence de mise à niveau

Si une version antérieure de STEP 7-Micro/WIN est déjà installée sur votre ordinateur, exécutez simplement l'installation de mise à niveau à partir du CD de mise à niveau.  Si vous effectuez une installation sur un nouvel ordinateur avec un nouveau système d'exploitation, nous vous recommandons d'installer d'abord la licence individuelle complète, puis d'exécuter l'installation de mise à niveau à partir du CD de mise à niveau.

Remarque : Installation de la licence de mise à jour STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 sur Windows 7

Vous devez tout d’abord installer une licence individuelle sur une version précédente de STEP 7-Micro/WIN V4.0, puis lancer l’installation de la mise à jour de SP9 à partir du CD de mise à jour. Un ordinateur sous Windows 7 ne peut utiliser que STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9.

Remarques sur l'utilisation

5	Nouveautés

Pour connaître les nouveautés de la version V4.0, lancez l'application STEP 7-Micro/WIN et double-cliquez sur le lien "Nouveautés" en haut de l'arborescence de projet.

6	Problèmes connus et remèdes

6.1	Problèmes

1. 	Rubriques d’Aide décrivant l’opération sous Microsoft Windows

Le système d’Aide de STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 comporte des graphiques et des textes qui décrivent l’opération avec les différentes versions de Microsoft Windows et liste les périphériques de communication qui ne sont plus pris en charge. Reportez-vous à la section « Système d’exploitation et configuration matérielle requise » de ce fichier Lisez-moi pour obtenir des informations sur le système d’exploitation et le support de communication de STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9.

2. 	Installation de cartes CP

Il est recommandé de toujours installer STEP 7-Micro/WIN avant d'insérer et d'installer une carte CP quelconque. En effet, STEP 7-Micro/WIN contient un logiciel pilote d'E/S qui est utilisé par les cartes CP.

3.	Gestion de l'accès d'applications au port série

Si vous utilisez l'application de configuration de la communication de STEP 7-Micro/WIN ou de paramétrage de l'interface PC/PG dans le panneau de configuration du PC pour paramétrer le port COM PC, certaines situations entraîneront l'affichage dans le champ de sélection du port COM d'un astérisque à côté du numéro de port COM. Cet astérisque signale que la configuration PC de l'utilisateur a déjà affecté le même port COM à une autre application. Par exemple, si le logiciel Palm Pilot est installé sur le PC et que vous tentez d'installer
STEP 7-Micro/WIN, cet astérisque apparaîtra car le logiciel Palm Pilot est typiquement chargé à chaque initialisation du PC. Vous devez décharger (et non pas désinstaller) l'autre application pour libérer le port COM afin que STEP 7-Micro/WIN puisse à nouveau accéder au port.

4. 	Imprimantes couleur HP DeskJet

En cas de problème lors de l'impression avec une imprimante couleur HP DeskJet ou en cas de difficulté avec d'autres imprimantes, essayez de charger les pilotes les plus récents fournis par le fabricant. Sinon, choisissez le pilote d'imprimante universel Windows pour votre imprimante. Dans le cas de l'imprimante DeskJet par exemple, il s'agit du pilote 550c.

5. 	Communication TD 200

Un problème peut survenir pendant le chargement vers ou depuis la CPU d'un programme à l'aide d'une CPU 215 ou d'une CPU 216 lorsqu'un TD 200 antérieur à la version 1.2 interroge la CPU. En effet, l'erreur de dépassement de délai sur le TD 200 ne convient plus aux nouveaux modèles de CPU. Pour éviter cette erreur, déconnectez temporairement le TD 200 du réseau, chargez le programme vers ou depuis la CPU, puis reconnectez le TD 200 au réseau.

6. 	Modems cellulaires TC-35

Certains ordinateurs portatifs Dell équipés d'un modem Siemens TC-35 ne communiquent pas correctement, car ils mettent la ligne de transmission au niveau haut lorsque le port série n'est pas utilisé. Cela entraîne la réinitialisation du modem Siemens TC-35 (et peut-être d'autres modems de norme industrielle), provoquant ainsi des problèmes de séquence d'initialisation suivis d'erreurs de communication.

7. 	Programmation éloignée du modem cellulaire TC-35

La programmation éloignée d'un modem TC-35 de Siemens utilise une commande AT &W. Or, les premières versions de microprogramme de ce modem n'acceptent pas cette commande. Dans ce cas, la programmation du modem échoue.

8. 	Imprimantes de réseau

Si une imprimante de réseau est définie comme imprimante par défaut et que la liaison de réseau PC est coupée, une erreur peut se produire au démarrage de STEP 7-Micro/WIN. Reconnectez le PC au réseau ou définissez une imprimante locale comme imprimante par défaut et relancez STEP 7-Micro/WIN.

9. CD de documentation S7-200 
Si vous rencontrez des problèmes avec la partie "Conseils de programmation" du CD de documentation S7-200, vous devrez peut-être installer ou actualiser l'environnement d'exécution Java. Pour télécharger un module logiciel gratuit pour cette fonction, rendez-vous sur http://www.java.com et sélectionnez le lien "Téléchargements gratuits". Suivez les instructions pour installer l'environnement d'exécution Java, puis relancez le navigateur de documentation S7-200.

10.	Une opération boîte qui est reliée directement à la barre d'alimentation gauche ne s'exécute pas toujours. Dans le réseau CONT présenté ci-dessous, la boîte DEC_B ne s'exécute pas à chaque cycle. En effet, la boîte DEC_B dans le réseau 2 ne s'exécute que lorsque le résultat du réseau 1 donne la valeur VRAI (TRUE ; Q0.0=1) ; elle ne s'exécute pas si le réseau 1 donne la valeur FAUX (FALSE ; Q0.0=0).

11.	Une nouvelle installation du système d’exploitation Windows 7 de Microsoft ne peut pas afficher les fichiers d’aide STEP 7-Micro/WIN help (*.hlp), car le visualiseur d’aide winhelp32.exe requis n’est pas installé. Pour afficher les rubriques d’aide Micro/Win, vous devez établir une liaison Internet et télécharger le nouveau fichier winhelp32.exe directement du centre de téléchargement de Microsoft.

Rendez-vous sur le site http://support.microsoft.com/kb/917607 et suivez les instructions. Vous devez télécharger le composant Genuine Windows Validation pour pouvoir accéder à la page de téléchargement d’où vous pouvez télécharger le fichier Windows 6.0-KB917607-x64.msu (pour un PC 64 bits) ou Windows 6.0-KB917607-x86.msu (pour un PC 32 bits).

12. Caractéristiques spécifiques du système d’exploitation Windows 7 de Microsoft

Notez que, sous MS Windows, le logiciel ne se trouve plus sous "Menu Démarrer > SIMATIC", mais sous " Menu Démarrer > Tous les programmes > Siemens Automation > SIMATIC". Cela a été rendu nécessaire par l’architecture actuelle de MS Windows.

13. Description de la table de profil animé :

L’assistant de contrôle de position génère correctement les données de V memory nécessaires, en fonction des réponses que vous donnez sur votre système de contrôle de position. Les utilisateurs avancés qui souhaitent créer leur propre table de profil doivent savoir qu’il existe des erreurs de polarité dans les descriptions fournies par le manuel du système et la rubrique d’Aide, pour la polarité négative (POL=1) P/D bit 7 dans l’octet de données IN_OUT_CFG. Le texte ci-dessous indique les corrections de la polarité du bit P/D en italique.

P/D Ce bit indique l’utilisation de P0 et de P1

Polarité négative (POL=1)

0 –	P0 envoie une impulsion pour une rotation négative

P1 envoie une impulsion pour une rotation positive

1 -	P0 envoie une impulsion pour une rotation

P1 contrôle le sens de rotation (0 – négative, 1- positive)

6.2	Langues

STEP 7-Micro/WIN utilise plusieurs boîtes de dialogue standard définies par Microsoft. Si vous affichez l'une de ces boîtes, son texte apparaît dans la langue du système d'exploitation, quelle que soit la langue que vous avez choisie pour STEP 7-Micro/WIN.

6.3	Généralités sur la communication

Vous trouverez la liste des configurations de communication dans le manuel système Automate programmable S7-200 figurant sur le CD de documentation.

6.3.1	Communication multi-maître

Remarque : Lorsque vous utilisez la communication multi-maître dans des réseaux avec plusieurs maîtres (incluant des TD ou des OP), plusieurs secondes sont nécessaires pour initialiser le matériel dans le réseau d'automates. Une erreur peut se produire si vous tentez d'établir la communication avant l'achèvement de cette initialisation. Pour remédier à cela, il suffit normalement de réexécuter la dernière demande.

Définition des adresses de réseau STEP 7-Micro/WIN :

En règle générale, utilisez les adresses disponibles les plus basses pour les maîtres et les adresses disponibles les plus hautes pour les esclaves. Il est préférable, mais pas obligatoire, d'utiliser des adresses consécutives pour les maîtres d'un réseau. Exemple :

## Composantes de réseau	Adresses possibles

STEP 7-Micro/WIN	 0

TD 200	 1

OP15	 2

Plusieurs esclaves S7-200	3, 4 et 5 
Vous pourriez laisser ces numéros libres pour des maîtres supplémentaires et commencer la numérotation des esclaves
S7-200 à 16.

TD 200-MPI

Un problème peut survenir pendant le chargement vers ou depuis la CPU d'un programme à l'aide d'une CPU 215 ou d'une CPU 216 lorsqu'un TD 200 antérieur à la version 1.2 interroge la CPU. En effet, l'erreur de dépassement de délai sur le TD 200 ne convient plus à ces modèles de CPU. Pour éviter cette erreur, déconnectez temporairement le TD 200 du réseau, chargez le programme vers ou depuis la CPU, puis reconnectez le TD 200 au réseau.

Erreur de communication en mode maître

Lorsque l'automate programmable est en mode maître, STEP 7-Micro/WIN peut signaler des erreurs de dépassement du délai imparti pour la communication qui sont sans fondement. Par exemple, si vous utilisez STEP 7-Micro/WIN pour faire passer la CPU à l'état "Arrêt" (STOP), cette erreur de dépassement du délai imparti peut être signalée même si la CPU est effectivement passée à l'arrêt.

6.4	Compatibilité des projets

1.  Dans V4.x, lorsque vous chargez un bloc de données à partir d'un AP à CPU 21x, toutes les informations de mise en forme et tous les commentaires du bloc de données sont effacés.

2.  Il est impossible de compiler les projets antérieurs à V3.0 dans lesquels des chaînes contiennent des guillemets. Il faut modifier ces projets comme décrit dans la rubrique traitant des syntaxes incorrectes dans le système d'aide.

3.  La mémoire locale n'est plus utilisable pour les opérandes de type chaîne.

4.  Dans de rares cas où les programmes sont extrêmement grands, une nouvelle option permet de charger le programme dans la CPU sans charger les configurations d'assistants. Le programme sera chargé et s'exécutera correctement, mais des chargements ultérieurs depuis la CPU n'autoriseront pas la réexécution des assistants pour éditer le programme chargé depuis la CPU. Dans les versions précédentes, le chargement dans la CPU aurait été bloqué.

### 7	Utilisation de la fonction de forçage

Attention !

Lorsque vous forcez une valeur dans votre programme, l'opérande est mis à cette valeur à chaque cycle du programme sans qu'il soit tenu compte des conditions d'entrée/sortie ou d'une autre logique de programme qui affecteraient normalement la valeur de l'opérande. Le forçage peut provoquer un fonctionnement imprévisible de votre processus pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. La fonction de forçage représente une aide pour le débogage de votre programme. Vous ne devez donc pas l'utiliser pour forcer une valeur afin de compenser des problèmes survenant dans l'équipement de votre processus. Aussi seules des personnes expérimentées doivent-elles utiliser la fonction de forçage. Assurez-vous que toutes les personnes s'occupant de la maintenance ou du test de votre processus savent que des valeurs du programme ont été forcées.

Tenez compte des indications suivantes lorsque vous utilisez la fonction de forçage :

- Toute valeur forcée reste forcée même lorsque l'AP est à l'état "Arrêt" (STOP).

- La fonction de forçage a priorité sur la configuration de sorties donnant à celles-ci une valeur précise lorsque l'AP passe à l'état "Arrêt".

- Si l'AP est mis hors tension, toute valeur forcée sera réappliquée lors de la remise de l'AP sous tension.

Reportez-vous au manuel système Automate programmable S7-200 pour plus d'informations sur la fonction de forçage.