SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP9

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Indice

Istruzioni per l'installazione

1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

2	Ambiente operativo

3	Installazione

4	Installazione della licenza di aggiornamento

Note sull'utilizzo

# 5	Novità

# 6	Problemi noti e soluzioni

6.1	Problemi

6.2	Lingue supportate

6.3	Informazioni generali sulla comunicazione

6.3.1	Comunicazione multimaster

6.4 	Compatibilità dei progetti

7	Utilizzo della funzione di forzamento

Istruzioni per l'installazione

1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

- Microsoft Windows XP SP3 (solo a 32 bit ) o Windows 7 (a 32 e a 64 bit).

- PC in grado di supportare uno dei sistemi operativi sopra indicati (per maggiori informazioni consultare la documentazione Microsoft).

- Almeno 350 MB di spazio libero sul disco fisso.

- Caratteri piccoli e risoluzione minima di 1024x768 pixel.

- Mouse supportato da Microsoft Windows.

- Per la comunicazione con l'S7-200 è necessario uno dei seguenti elementi :

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta USB

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta di comunicazione seriale (PC COM1 o COM2)

–	Scheda per processore di comunicazione (CP) e cavo per interfaccia multipoint (MPI)

–	Unità di ampliamento modem EM241

–	Unità di ampliamento Ethernet CP243-1 o CP243-1 IT.

- Supporto delle schede per CP per STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 con Windows XP SP3 (a 32 bit) e Windows 7 (a 32 e a 64 bit):

- CP5512	supportato

- CP5611	supportato

- In “Imposta interfaccia PG/PC” il CP5611(PPI) non è supportato in Windows 7 a 64 bit. In alternativa è possibile scegliere il CP5611(MPI) o il CP5611(PROFIBUS). L’interfaccia CP5611(MPI) può essere utilizzata per tutti i baudrate tranne 9,6 kBit/s. L’interfaccia CP5611(PROFIBUS) può essere utilizzata per tutti i baudrate.

- CP5613	non supportato

- CP5614	non supportato

- Impostazione dell’interfaccia PG/PC con il sistema operativo Windows 7 a 64 bit

Il formato dei nomi dei dispositivi nella versione a 64 bit dell’interfaccia PG/PC è cambiato rispetto alla versione precedente a 32 bit, che è descritta nel manuale di sistema e nella Guida. Nella versione a 64 bit, i nomi dei dispositivi assumono il formato: <Dispositivo.Protocollo.NumeroIstanza>, dove “Dispositivo” rappresenta il nome del dispositivo, ad es. "Cavo PC/PPI", “Protocollo” il protocollo di comunicazione come "PPI" o "MPI" e “NumeroIstanza” è un numero da 1 a n (in genere 1, a meno che non siano installati più dispositivi dello stesso tipo).

- Problemi di installazione con SIMATIC NET
Se è stato installato nel PC SIMATIC NET versione 6.2 o precedente, durante l'installazione può verificarsi il seguente errore:  
"Errore grave nel file sntieno.dll di SIMATIC NET"
"Errore hr=0x80070430 nel protocollo siem_isotrans"

Se si verificano questi errori procedere nel seguente modo:
1. Concludere l'installazione e riavviare il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.
2. Disinstallare il software con "Installazione applicazioni" e riavviare nuovamente il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.
3. Ripetere l'installazione del software, questa volta non verranno segnalati messaggi di errore.

- Le unità intelligenti possono essere collocate in qualsiasi posizione, sempre che la versione della CPU sia 1.21 o superiore. Per i sistemi che contengono una CPU con versione precedente, che supporta le unità intelligenti, consultare l'aggiornamento Internet 9261022. Tale aggiornamento specifica che è necessario collocare le unità intelligenti una accanto all'altro vicino alla CPU (non è ad esempio possibile collocare delle unità digitali o analogiche fra la CPU e le unità intelligenti).

Attualmente sono disponibili le seguenti unità intelligenti:

–    EM277 PROFIBUS-DP

–    EM241 Modem

–    EM253 Posizionamento

–    CP243-1 Ethernet

–    CP243-1 IT Internet

2	Ambiente operativo

Per poter installare e utilizzare il software STEP 7-Micro/WIN in Windows XP ci si deve collegare almeno con i privilegi di power user.

Per poter installare e utilizzare STEP 7/Micro/WIN in Windows 7 ci si deve collegare con i privilegi di amministratore.

Quando si usa STEP 7-Micro/WIN è consigliabile disattivare la modalità di congelamento. Se si passa in tale modalità quando si è collegati o mentre STEP 7-Micro/WIN accede a dei progetti attraverso la rete si possono verificare i seguenti errori:

- interruzione involontaria dei collegamenti online

- perdita dei dati in uno dei progetti aperti attraverso la rete di PC.

Per evitare questi errori si deve impostare Opzioni di risparmio energia del Pannello di controllo di Windows sull'attivazione manuale, in modo da impedire che il congelamento venga attivato automaticamente da un timer. La modalità di congelamento non deve essere attivata manualmente durante un task di comunicazione, come descritto in alto.

STEP 7-Micro/WIN versione 4.0 SP9 è stato testato con i seguenti sistemi operativi:

- Windows XP SP3 (32 bit)

- Windows 7 (32 bit)

- Windows 7 (64 bit)

Solo STEP 7-Micro/WIN V4.x e S7-200 PC Access v1.x possono stabilire contemporaneamente un collegamento. Non si possono invece collegare contemporaneamente, ad esempio, STEP 7-Micro/WIN V3.x e S7-200 PC Access v1.x.

Avvertenza: In caso di funzionamento instabile o di chiusura del programma senza alcuna spiegazione, verificare le impostazioni della BIOS del computer e accertarsi che hyper-threading sia disattivato. Per risolvere altre situazioni riavviare il PC prima di eseguire nuovamente l'applicazione.

3	Installazione

1. Chiudere tutte le applicazioni, compresa la barra degli strumenti di MS-Office.

2. Inserire il CD di STEP 7-Micro/WIN nel drive per CD ROM. Se non è stata disattivata l'opzione di avvio automatico il programma di installazione si avvia automaticamente. È comunque possibile avviarlo manualmente facendo doppio clic sul file "Setup.exe" del CD.

3. Portare a termine l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Avvertenza: 	per installare STEP7-Micro/WIN in Windows XP o 7 ci si deve collegare con i diritti di amministratore.

Avvertenza: 	quando si installa STEP 7-Micro/WIN il programma di installazione chiede di specificare la directory di destinazione. Prima di installare una nuova versione di STEP 7-Micro/WIN si devono disinstallare quelle precedenti  con "Installazione applicazioni" del Pannello di controllo.

4	Installazione della licenza di aggiornamento

Se nel PC è già presente una versione di STEP 7-Micro/WIN basta eseguire l'installazione di aggiornamento con l'apposito CD. Se si installa il programma in un nuovo PC con un nuovo sistema operativo si deve innanzitutto installare la licenza individuale completa e quindi effettuare l'aggiornamento.

Avvertenza:	Installazione della licenza di aggiornamento per STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 in Windows 7
Si deve innanzitutto installare una licenza individuale completa di una versione precedente di STEP 7-Micro/WIN V4.0 e quindi eseguire l’installazione dell’aggiornamento per SP9 con l’apposito CD. Un computer con sistema operativo Windows 7 può eseguire solo STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9.

Note sull'utilizzo

5	Novità

Per sapere quali sono le nuove caratteristiche della versione 4.0, eseguire l'applicazione
STEP 7-Micro/WIN e fare doppio clic sul link "Novità" in alto nell'albero di progetto.

6	Problemi noti e soluzioni

6.1	Problemi

1. 	Argomenti della Guida che descrivono il funzionamento con Microsoft Windows

La Guida di STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 contiene grafici e testi che descrivono il funzionamento con versioni di Microsoft Windows e dispositivi di comunicazione non più supportati. Per informazioni sul sistema operativo e il supporto di comunicazione consultare la sezione “Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware” di questo file.

2. 	Installazione delle schede CP

STEP 7-Micro/WIN deve essere sempre installato prima di inserire e installare le schede CP perché contiene il driver di I/O utilizzato dalle schede.

3.	Gestione dell'accesso delle applicazioni alla porta seriale

Se si impostano i parametri della porta COM del PC nelle finestre Comunicazione e Impostazione interfaccia PC/PG del Pannello di controllo, in alcuni casi compare un asterisco all'interno del campo di selezione, accanto al numero della porta COM. L'asterisco indica che la configurazione del PC dell'utente ha già assegnato la stessa porta COM ad un'altra applicazione. Ad esempio, se nel PC è stato installato il software Palm Pilot e si cerca di installare STEP 7-Micro/WIN, compare l'asterisco perché il software Palm Pilot generalmente viene caricato ogni volta che si avvia il PC. Per liberare la porta COM e renderla nuovamente accessibile a STEP 7-Micro/WIN si deve chiudere (non disinstallare) l'altra applicazione.

4. 	Stampanti a colori HP DeskJet

Se si verificano dei problemi durante la stampa con una stampante a colori HP DeskJet o con altre stampanti, scaricare l'ultima versione dei driver per la stampante in uso dal sito del produttore. In alternativa, scegliere il driver universale di Windows che, nel caso della DeskJet, corrisponde al driver 550c.

5. 	Comunicazione con il TD 200

Se si caricano programmi da o verso le CPU 215 e 216 mentre un vecchio TD 200 (versione precedente alla 1.2) sta interrogando la CPU, si possono verificare degli errori. L'attuale errore di timeout del TD 200 non è più adatto a questi nuovi modelli di CPU. Per risolverlo scollegare temporaneamente il TD 200 dalla rete, caricare il programma da o verso la CPU e ricollegare il TD 200 alla rete.

6. 	Modem per telefono cellulare TC-35

Alcuni portatili Dell non riescono a collegarsi attraverso il modem Siemens TC-35. Questo problema è stato rilevato in alcuni portatili Dell che impostano a uno la linea di trasmissione quando la porta seriale non è in uso. In tal caso i modem Siemens TC-35 (e probabilmente anche altri modem di standard industriale) si resettano e attivano la sequenza di inizializzazione causando errori di comunicazione.

7. 	Programmazione remota del modem per telefono cellulare TC-35

Per la programmazione remota di un modem Siemens TC-35 viene utilizzato un commando AT &W che non era supportato dalle precedenti versioni del modem. Se questo commando non è supportato non è possibile programmare il modem.

8. 	Stampanti di rete

Se si imposta una stampante di rete come stampante di default e il PC è scollegato dalla rete, quando si avvia STEP 7-Micro/WIN può verificarsi un errore. Ricollegare il PC alla rete o scegliere una stampante locale come stampante di default e riavviare STEP 7-Micro/WIN.

9. CD di documentazione S7-200
In caso di problemi con la sezione "Suggerimenti per la programmazione" del CD di documentazione potrebbe essere necessario reinstallare o aggiornare l'ambiente di esecuzione Java. Per scaricare un plug-in gratuito entrare nel sito http://www.java.com e selezionare il link "Free Downloads". Quindi seguire le istruzioni per l'installazione dell'ambiente di esecuzione Java e riavviare il browser della documentazione S7-200.

10.	Le operazioni a box che sono collegate direttamente alla barra verticale sinistra non vengono eseguite sempre. Nel segmento KOP illustrato qui di seguito il box DEC_B non viene eseguito in tutti i cicli di scansione del programma. Il box DEC_B del segmento 2 viene eseguito solo quando il risultato del segmento 1 è TRUE (Q0.0=1) e non quando il risultato è FALSE (Q0.0).

11.	Il nuovo sistema operativo Microsoft 7 non consente di visualizzare i file della Guida di STEP 7-Micro/WIN (*.hlp) perché non dispone dell'apposito visualizzatore winhelp32.exe. Per poter visualizzare gli argomenti della Guida è necessario collegarsi a Internet e scaricare il nuovo file winhelp32.exe direttamente dal Microsoft download center.

Aprire il sito http://support.microsoft.com/kb/917607 e seguire le istruzioni. Per accedere alla pagina da cui scaricare il file Windows 6.0-KB917607-x64.msu (per i PC a  64 bit) o Windows 6.0-KB917607-x86.msu (per i PC a 32 bit) è necessario scaricare il componente Genuine Windows Validation.

12.  Caratteristiche speciali del sistema operativo Microsoft Windows 7:
Si noti che in MS Windows il software STEP 7-Micro/WIN non si trova più in "Start > SIMATIC", ma in "Start > Programmi > Siemens Automation > SIMATIC". Questa modifica si è resa necessaria per la particolare architettura di MS Windows.

13.	Descrizione della tabella del profilo di movimento:

L’Assistente di controllo posizionamento genera i dati del profilo richiesto nella memoria variabili, in funzione delle risposte fornite dall’utente circa il proprio sistema di controllo del posizionamento. Gli utenti esperti che desiderano creare una propria tabella di profilo devono sapere che sono presenti errori di polarità nelle descrizioni del manuale di sistema e degli argomenti della Guida circa la polarità negativa (POL=1) P/D bit 7 nel byte di dati IN_OUT_CFG. Il testo sottostante mostra le correzioni della polarità del bit P/D in corsivo.

P/D Questo bit specifica l’uso di P0 e P1

Polarità negativa (POL=1)

0 –	P0 genera impulsi per una rotazione negativa

P1 genera impulsi per rotazione positiva

1 -	P0 genera impulsi per la rotazione

P1 controlla la direzione di rotazione (0 – negativa, 1- positiva)

6.2	Lingue supportate

STEP 7-Micro/WIN utilizza alcune finestre di dialogo standard di Microsoft Windows. Il testo delle finestre compare nella lingua di installazione del sistema operativo, indipendentemente dalla lingua scelta per il programma.

6.3	Informazioni generali sulla comunicazione

Le diverse configurazioni per la comunicazione sono descritte in dettaglio nel manuale Sistema di automazione S7-200 contenuto nel CD di documentazione (il secondo CD).

6.3.1	Comunicazione multimaster

Avvertenza:  quando si usa la comunicazione multimaster nelle reti che contengono più master (TD, OP ecc.) l'inizializzazione dell'hardware richiede alcuni secondi. Se si cerca di stabilire la comunicazione prima del termine dell'inizializzazione può verificarsi un errore. Per correggerlo ripetere l'ultima richiesta.

Impostazione degli indirizzi di rete di STEP 7-Micro/WIN:

Generalmente è consigliabile utilizzare gli indirizzi più bassi per i master e quelli più alti per gli slave. È preferibile, ma non necessario, utilizzare indirizzi progressivi per i master della rete. Ad esempio:

## Componenti della rete	Indirizzi possibili

STEP 7-Micro/WIN	0

TD 200	1

OP15	2

Diversi S7-200 slave	3, 4 e 5 Si possono lasciare questi numeri liberi per altri master e iniziare da 16 la numerazione dei PLC S7-200.

TD 200-MPI:

Se si caricano programmi da o verso le CPU 215 e 216 mentre un vecchio TD 200 (versione precedente alla 1.2) sta interrogando la CPU, si possono verificare degli errori. L'attuale errore di timeout del TD 200 non è più adatto a questi nuovi modelli di CPU. Per risolvere questo errore scollegare il TD 200 dalla rete, caricare il programma da o verso la CPU e ricollegare il TD 200 alla rete.

Errore di comunicazione in modo master:

Quando la CPU è in modo master, STEP 7-Micro/WIN potrebbe segnalare alcuni errori di timeout della comunicazione. Ad esempio, se si porta in STOP la CPU con STEP 7-Micro/WIN, può comparire un messaggio di errore anche se la CPU è già passata in STOP.

6.4	Compatibilità dei progetti

1. Nella V4.x quando si carica un blocco dati da una CPU 21x, tutte le informazioni relative alla formattazione e i commenti vengono cancellati.

2. I progetti creati con una versione precedente alla V3.0 che contengono stringhe con il doppio apice non vengono compilati. I progetti devono essere modificati come indicato nell'argomento 'sintassi non ammessa' della Guida.

3. Non è più consentito l'uso della memoria locale negli operandi di Stringa.

4. In rari casi, se i programmi sono molto grandi, si può utilizzare una nuova funzione che consente di caricare il programma senza le configurazioni degli Assistenti. Il programma si carica e funziona correttamente, ma durante i successivi caricamenti non sarà più possibile riavviare gli Assistenti per apportarvi delle modifiche. Nelle precedenti versioni l'operazione di caricamento veniva bloccata.

### 7	Utilizzo della funzione di forzamento

Pericolo

Quando si forza un valore nel programma, l'operando viene resettato su quel valore in tutti i cicli di scansione indipendentemente dalle condizioni di ingresso/uscita o dalla logica di programma che in condizioni normali influirebbero sul valore. Il forzamento può far sì che il processo funzioni in modo imprevedibile e possa quindi causare la morte o gravi lesioni al personale e/o danni alle apparecchiature. La funzione Forza ha lo scopo di facilitare il test del programma; non si deve mai forzare un valore per compensare problemi con le apparecchiature del processo. La funzione Forza deve essere quindi utilizzata solo da personale qualificato. Accertarsi che il personale autorizzato ad effettuare la manutenzione e il test del processo sia a conoscenza dell'eventuale forzamento dei valori del programma.

Quando si utilizza la funzione di forzamento è importante considerare quanto segue:

- i valori forzati restano forzati anche quando la CPU è in STOP.

- La funzione Forza esclude le uscite che sono state configurate per impostarsi su un valore specifico quando la CPU passa in STOP.

- Se si spegne e riaccende la CPU, dopo la riaccensione i valori forzati vengono nuovamente applicati.

Per maggiori informazioni sull'uso della funzione Forza consultare manuale Sistema di automazione S7-200.