深梁与短梁抗弯验算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号: [/构件编号]

二、设计依据

三、计算信息

钢筋和混凝土指标

C	[/CC]	C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等级

fc＝	[/fc]	(N/mm2)	混凝土抗压强度设计值 fck

ft＝	[/ft]	(N/mm2)	混凝土抗拉强度设计值 ft

Ec＝	[/Ec]	(N/mm2)	混凝土弹性模量 Ec

βc＝	[/dBc]	砼强度系数	1.0<C50<内插<C80<0.8

HRB	[/HRB]	HRB(235,335,400) 纵筋强度等级

fy＝	[/fy]	(N/mm2)	纵筋抗拉压强度设计值 fy

Es＝	[/Es]	(N/mm2)

α1＝	[/dA1]		1.0<C50<内插<C80<0.94

β1＝	[/dB1]		0.8<C50<内插<C80<0.74

ξb＝	[/dEb]		ξb＝β1/(1+fy/0.0033Es)

αE＝	[/dAE]		αE＝Es/Ec

深梁尺寸

b＝	[/b]	(mm)	深梁宽度 b

h＝	[/h]	(m)	深梁高度 h

ca＝	[/ca]	(mm)	深梁受拉纵筋配置范围 ca

lc＝	[/lc]	(m)	深梁支柱中线距离 lc

ln＝	[/ln]	(m)	深梁净跨 ln

l0＝	[/l0]	(m)	深梁计算跨度 l0=min(lc,1.15ln)

l0/h＝	[/l0h]		l0/h≤5时，按深受弯构件计算

l0/h > 5，不属于深受弯构件，请检查是否输入错误！

a＝	[/a]	(m)	剪跨 a (若为均布荷载请输入0)

λ＝	[/λ]		剪跨比 λ=a/h(集中力) 或 l0/4(均布荷载)

ψ＝	[/ψ]		约束弯矩比绝对值 ψ(简支梁请输入0)

ρbm＝	[/ρbm]		弯剪界限配筋率 ρbm=0.19λfc/(1+1.48ψ)/fy

纵向钢筋：[/N]φ[/φ]

N＝	[/N]		纵筋根数 N

φ＝	[/φ]	(mm)	纵筋直径 φ

As＝	[/As]	(mm2)	纵筋面积 As=N*(Pi*φ^2/4)

ρ＝	[/ρ]		纵筋配筋率 ρ=As/(b*h0)

ρ≤ρbm，深梁为弯曲破坏！

截面位置	[/wz]	?(0,1)跨中截面请输入0，支座截面请输入1！

《钢筋混凝土深梁设计规范》（CECS39:92）公式：

z＝	[/z]	(m)	深梁的内力臂 z (根据截面位置和l0/h取值)

Mu＝	[/Mu]	(kN-m)	抗弯承载力 Mu=fy*As*z

《混凝土结构设计规范》GB50010 2002 公式：

as＝	[/ass]	(mm)	混凝土保护层厚度 as (根据截面位置和l0/h取值)

h0＝	[/h0]	(mm)	梁有效高度 h0=h-as

x＝	[/x]	(mm)	受压区高度 x=max(fyAs/(α1fc*b),0.2h0)

αd＝	[/αd]		内力臂修正系数 αd=0.8+0.04*l0/h

Mu＝	[/B42]	(kN-m)	抗弯承载力 Mu=fy*As*αd*(h0-0.5x)

说明：

1。若 l0/h>5，则说明构件不属于深受弯构件，不能应用本程序进行计算！

2。若ρ>ρbm，则说明深梁为剪切破坏，不能应用本程序进行计算！

3。深梁内力臂z和混凝土保护层厚度as本程序会根据规范自动选择公式！