矩形抗弯抗剪

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号: [/构件编号]

二、设计依据

三、计算信息

钢筋和混凝土指标

C	[/CC]	C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等级

fc＝	[/fc]	(N/mm2)	混凝土抗压强度设计值 fck

ft＝	[/ft]	(N/mm2)	混凝土抗拉强度设计值 ft

Ec＝	[/Ec]	(N/mm2)	混凝土弹性模量 Ec

βc＝	[/dBc]	砼强度系数	1.0<C50<内插<C80<0.8

HRB	[/B7]	HRB(235,335,400) 纵筋强度等级

fy＝	[/fy]	(N/mm2)	纵筋抗拉压强度设计值 fy

Es＝	[/Es]	(N/mm2)

α1＝	[/dA1]		1.0<C50<内插<C80<0.94

β1＝	[/dB1]		0.8<C50<内插<C80<0.74

ξb＝	[/dEb]		ξb＝β1/(1+fy/0.0033Es)

αE＝	[/dAE]		αE＝Es/Ec

HRB	[/B14]	HRB(235,335,400) 箍筋强度等级

fy＝	[/fyv]	(N/mm2)	箍筋抗拉压强度设计值 fy

梁截面尺寸

b＝	[/b]	(mm)	梁宽度 b

h＝	[/h]	(mm)	梁高度 h

ca＝	[/ca]	(mm)	混凝土保护层厚度 ca

h0＝	[/h0]	(mm)	梁有效高度 h0=h-ca

正截面受弯

纵向钢筋：[/N]φ[/φ]

N＝	[/N]		纵筋根数 N

φ＝	[/dR]	(mm)	纵筋直径 φ

As＝	[/As]	(mm2)	纵筋面积 As=N*(Pi*φ^2/4)

ρ＝	[/dP]		纵筋配筋率 ρ=As/(b*h0)

Ny＝	[/Ny]		压筋根数 Ny

φy＝	[/dRy]	(mm)	压筋直径 φy

Asy＝	[/Asy]	(mm2)	压筋面积 Asy=Ny*(Pi*φy^2/4)

ρy＝	[/dPy]		压筋配筋率 ρy=Asy/(b*h0)

ξ＝	[/dEe]		相对受压区高度 ξ=ρ*fy/(α1*fc)

注意：ξ<ξb，将继续计算！

x＝	[/x]	(mm)	受压区高度 x=ξ*h0

注意：x < 2ca，受压钢筋不屈服，取x＝2ca＝70(mm) 近似计算！

Mu＝	[/MU]	(kN-m)	双筋矩形截面       抗弯承载力 Mu

[/B36]	(kN-m)	单筋矩形截面       抗弯承载力 Mu

"说明：

1。若ξ>ξb，则说明纵筋超筋，需要减少纵筋面积再进行计算！

2。双筋时，若 x < 2ca，则说明当压区混凝土达到极限压应变是受压钢筋还未屈服，这时取 x＝2ca近似计算！"

斜截面受剪

截面尺寸验算

hw/b	[/G18]		矩形截面hw=ho			厚腹梁Vu	[/M18]

Vu	[/Vu]	[/Vu46]	截面剪力承载值(KN)			薄腹梁Vu	[/M19]

Vmax	[/Vmax]	Vu>Vmax，计算继续，否则请调整截面尺寸！

均布荷载下只配箍筋计算				箍筋:[/K22]@[/S]

S=	[/S]	  N=	[/I22]	  φ＝	[/K22]

nAsv1/s	[/G23]	   实际配箍→		nAsv1/s	[/K23]	[/L23]

ρsv	[/G24]	ρsvmin	[/I24]		[/K24]