暴风电视烧录教程

- 安装烧录软件USB_Burning_Tool_v2.2.0

- 解压 USB_Burning_Tool_v2.2.0.zip，点击setup_v2.2.0.exe安装

- 安装WorldCup_Device驱动

- 点击InstallDriver.exe安装

- 打开USB_Burning_Tool_v2.2.0烧录软件，导入

- aml_upgrade_package.img

- 勾选 擦除bootloader，其他不打勾

- 点击开始

- 双头USB口，一头插电脑，一头插靠近网口的USB口

- 遥控器关机，等一分钟，再按遥控器开机，同时快速不停的点按遥控器右键10-15下以上触发主板进入升级模式

- 出现进度条后，升级时间较长，耐心等待升级完成！

- 烧录完成后，点击停止，拔出USB线，重新通电开机，进入系统后，需配对遥控器方可使用，（主页键+菜单键同时按）。