驱动安装失败解决办法

一般来说，不同型号的arduino主板需要安装不同的驱动。目前比较常见的主板分为arduino原装主板和国内兼容主板。原装主板需要进入MEGA8_driver文件夹进行安装，根据部分用户反映，一些精简windows系统可能无法安装驱动，遇到这个情况请自行联系采购厂家或者arduino官方获取技术支持。本文档主要讲解国内兼容主板驱动安装失败的解决办法。

国内兼容主板通常采用CH340USB接口芯片，实物照片如下：

在win10系统安装驱动时，由于系统需要驱动数字签名可能导致安装失败，报错如下：

产生这个问题的原因目前推测是由于系统没有禁用数字签名，因此需要先禁用数字签名后，再重新以管理员身份安装驱动程序。那么如何禁用数字签名呢？很简单，请按照如下步骤依次操作即可。另外禁用数字签名和安装驱动都是一次性的，也就是只设置一次，以后就不需要了。

点击通知或者右键点击开始按钮，找到并进入“所有设置”：

在所有设置中找到并进入“更新和安全”：

找到恢复，点击“高级启动”下的“立即重启”，重启电脑：

重启后选择“疑难解答”：

选择“高级选项”：

选择“启动设置”：

点击“重启”：

按提示输入“7”禁用驱动程序强制签名：

最后再以管理员身份重新运行 新版CH341usb_com驱动.exe 即可。